8. RAZRED ELEKTRONIKA – RJEŠAVANJE PRAKTIČNOG ZADATKA ŽUPANIJSKA RAZINA ŠKOLSKA GODINA 2023. - 2024. NAZIV TEME: ASTABILNI MULTIVIBRATOR S TRANZISTORIMA

OPIS: Na školskoj ste razini natjecanja upoznali svjetleće diode (LED) i način njihovog spajanja u strujni krug. Ovdje ćete LED-ice koristiti u jednom specifičnom sklopu kako biste dobili igru svjetlosti.

ZADATAK Na eksperimentalnoj pločici na ubadanje sastaviti sklop astabilnog multivibratora te ispitati njegove mogućnosti.

Astabilni multivibrator s tranzistorima

Na slici 1. vidljiv je tipičan spoj astabilnog multivibratora.

Slika 1. Elektronička shema astabilnog multivibratora s tranzistorima

Kako sklop radi?

Tranzistori naizmjence provode struju, a razlog je naizmjenično punjenje i pražnjenje dvaju elektrolitskih kondenzatora. Brzina s kojom će se to odvijati zavisi od kapaciteta kondenzatora (C1 i C2) i od otpora otpornika (R1 i R2). Treba koristiti veći kapacitet i/ili viši otpor kako bi se LED-icama produljilo vrijeme svijetljenja .

Proračun vremena svijetljenja LED-ica:

t = 0,693 × R × C

Vrijeme t se dobiva u sekundama (s) ako je otpor R izražen u omima (Ω), a kapacitet C u faradima (F).

Na primjer, koliko će vremena svijetliti LED1, odnosno LED2, ako je:

R1(R2) = 100 kΩ = 100 000 Ω

C1(C2) = 10 μF = 0,000 01 F

t = 0,693 × R × C

t1(t2) = 0,693 × 100 000 × 0,000 01 = 0,693 s

Napomena! Otpornici R3 i R4 su u serijskom spoju s LED1, odnosno s LED2 i služe za ograničavanje struje kroz svjetleće diode (o tome se raspravljalo na školskoj razini natjecanja) te nemaju utjecaja na vrijeme t.

Praktičan rad

Na eksperimentalnu pločicu utaknite elektroničke elemente prema elektroničkoj shemi sa slike 1. i montažnoj shemi sa slike 2.

Slika 2. Montažna shema astabilnog multivibratora s dvije LED-ice i raspored izvoda tranzistora BC547

Popis materijala:

R1 = 100 kΩ, otpornik

R2 = 100 kΩ, otpornik

R3 = 1 kΩ, otpornik

R4 = 1 kΩ, otpornik

C1 = 10 μF / 100 V, elektrolitski kondenzator

C2 = 10 μF / 100 V, elektrolitski kondenzator

LED1 = crvena svjetleća dioda

LED2 = crvena svjetleća dioda

T1 = BC547, NPN tranzistor

T2 = BC547, NPN tranzistor

priključak za bateriju od 9 V

Bat 1 = baterija 9 V

premosnice: 2 komada crne (ili plave)

eksperimentalna pločica na ubadanje.

Spojite bateriju od 9 V.

Svjetleće diode LED1 i LED2 bi trebale naizmjence svijetliti približno 0,69 sekundi svaka.

Eksperiment 1.

Umjesto elektrolitskog kondenzatora C1 = 10 μF spojite elektrolitski kondenzator C1 = 100 μF.

Spojite bateriju i provjerite što se događa. LED1 svijetli duže, zar ne? Pošto je novi kapacitet 10 puta veći od prijašnjeg očekuje se da će LED1 svijetliti 10 puta duže, odnosno t1 = 6,9 s. To provjerite mjerenjem vremena t1.

Mjerenje

Vrijeme t1 provjerite mjerenjem. U tu svrhu pokrenite štopericu koju ste ponijeli i izmjerite koliko sekundi svijetli LED1. Rezultat mjerenja upišite u Tablici 1.

Vrijeme t1

s

Tablica 1. Upišite koliko ste sekundi dobili kad ste izmjerili t1 svjetleće diode LED1

Napomena! Zbog tolerancije korištenih elemenata i zbog ručnog mjerenja dobiveni rezultat neće biti potpuno isti onome očekivanom. Dozvoljeno odstupanje je - 20 % do + 20 %.

Eksperiment 2.

Poželjeli ste da i LED2 svijetli jednako dugo (t2 = 6,9 s) koliko i LED1 iz eksperimenta 1., ali nemate drugi elektrolitski kondenzator od 100 μF pa morate koristiti postojeći C2 = 10 μF, no imate nekoliko rezervnih otpornika. Zato u prostoru za računanje izračunajte otpor otpornika R2 koji će, kad zamijenite postojeći otpornik R2 = 100 kΩ dobiti približno isto vrijeme svijetljenja za LED1 i za LED2.

U prostoru za računanje postavite zadatak i izračunajte novi otpor otpornika R2.

Prostor za računanje

Napišite zadane vrijednosti, napišite formulu i izvedite, uvrstite vrijednosti te izračunajte novi otpor otpornika R2

Utaknite novi otpornik R2 te provjerite je li vrijeme t2 = t1.

Odvojite bateriju! Zadatak je gotov.

Ako imate bilo kakvu zamisao za poboljšanje ovog sklopa upišite ju ovdje dolje.

Opis možebitnog poboljšanja:

Kad završite, pozovite ocjenjivačko povjerenstvo koje će vrednovati vaš rad!

NAPOMENA! Povjerenstvo će uzeti ovu zadnju stranicu kako bi kasnije provjerilo što ste zapisali kao možebitno poboljšanje i jeste li ispravno izračunali otpor otpornika R2.

Na posebnom papiru napišite natuknice o onom što smatrate važnim za prezentiranje. Prezentaciju možete izvesti usmeno ili uz pomoć računala (računalo nije uvjet i ne boduje se posebno). SRETNO!

Nekoliko savjeta:

- Nemojte brzati, imate dovoljno vremena.

- Pazite kako okrećete tranzistore, elektrolitske kondenzatore i LED-ice jer ti su elementi polarizirani.

- Kad sve završite isključite bateriju.

- Elementima nemojte kratiti nožice.

- Sitničavost i točnost spajanja pridonijeti će izgledu i funkcionalnosti sklopa.

- Pazite na redoslijed radnih operacija.

- Vodite brigu o urednom rasporedu pribora, alata, materijala i uputa na radnom mjestu.

- Primijenite mjere zaštite pri radu. Vrlo je važno da ne činite spojeve ukratko.

| Zaporka: | Datum: | Maksimalan broj bodova: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 50 |